前列腺电切镜 技术需求

1. 前列腺电切镜，数量：2支

（1）▲HOPIKNS Ⅱ柱状晶体镜 ，镜身标有HOPIKNS Ⅱ标志

（2）12 °斜视镜，广角，直径4 mm，长 30 cm

（3）▲可高温高压消毒

（4）防球变系统，防止图像变形

（5）▲兼容性高，无需转接口可连接其它品牌的导光束

2. 被动式工作手件，指环控制工作手件，非工作状态时电极在镜鞘内，数量：2套

3. 电切镜鞘包括：抽吸、冲洗连接管，2个LUER锁连接器，直径8 mm，可转动陶瓷绝缘内套管，数量：2套

4. 鞘芯，与电切镜鞘配合使用，数量：2支

5. 环形电极，24Fr.具备电切环，数量：2支

6. 电极导线，长3m

7.输尿管光导丝，7 Fr.防止术中输尿管损伤