罗湖医院集团医疗设备技术参数

单位：万元

| 设备名称 | 骨质疏松治疗系统（双环） | 国别 | 国产 |  | 合计金额 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目需求 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 单价 | 数量 | 总价 | 备注 |  |
| 1 | 骨质疏松治疗系统（双环） | 9 | 1 | 9 | 笋岗社康 |  |
| 合计 |  |  | 1 | 9 |  |  |

1、系统由微电脑操控台、治疗床、磁场治疗器、双环状治疗器、红外加热垫组成；

▲2、治疗器分两部分组成：床体履带式磁疗器和可移动立体双环状治疗器；

▲3、磁场强度：由微电脑控制，治疗器（电磁场发生器）最大强度≤4mT；

4、治疗部位全身综合治疗，可一次覆盖全身治疗部位，也可针对指定部位做强化治疗；

5、环状治疗器由精密电机配合丝杆驱使进行移动治疗；

6、环状治疗器采用下支撑形式，床体、导轨、连接机构、紧固件等均为非金属材料，并避免了不同位置线圈磁场相互干扰；

7、工作频率1—100Hz连续可调：步进1Hz；

8、时间控制范围：治疗仪具有定时功能，可在0～99分钟分档可调，步距为1分钟；

▲9、内置≥6种治疗模式：需包含老年性、颈椎、股骨头、腿部治疗模式，且具有多种自编程序可供患者使用；

10、≥5种治疗波形，便于临床需求选择；

11、治疗仪连续工作时间≥5h。

配置清单：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 主机 | # 台 | # 1 |
| # 2 | # 治疗床 | # 张 | # 1 |
| # 3 | # 治疗器 | # 个 | # 1 |
| # 4 | # 加热垫 | # 个 | # 1 |
| # 5 | # 治疗器（环体） | # 个 | # 2 |