罗湖医院集团医疗设备技术参数

单位：万元

| 设备名称 | 多体位手法治疗床 | 国别 | 国产 |  | 合计金额 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目需求 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 单价 | 数量 | 总价 | 备注 |  |
| 1 | 多体位手法治疗床 | 2 | 6 | 12 | 笋岗社康、文华社康 |  |
| 合计 |  |  | 6 | 12 |  |  |

注：长宽高尺寸可接受5%偏离度；

- 电压：220V

- 外形尺寸：≥2150*670*470-915MM

- 头部断面尺寸：≥400*750MM   调节角度范围：正45度  负45度

- ▲胸部断面尺寸：≥570*670MM	 调节角度范围：正60度  负20度

- 下肢断面尺寸：≥900*750MM	 调节角度范围：0-60度

- ▲升降电机推力：≥10000N

- 床身控制电机推力：≥6000N

- 弹簧承受力：≥3600N

- 最大床体承重约：≥200KG

- ▲电机数量：≥3个

- 三段设计，各段均可调节

12.▲床体具有快捷的床边角度调节开关，方便医生的操作使用。

13.▲具有环形升降开关，在任意一个角度方便医生调节床体的高度。

14.各部位承重；头部≥60KG;腿部≥80KG

15.医用3寸脚轮4个

配置清单：

| 电机 | 3支 |
| --- | --- |
| 电源盒 | 1个 |
| 快捷开关 | 1副 |
| 气弹簧 | 1根 |
| 床架 | 1张 |
| 合格证 | 1张 |
| 保修卡 | 1份 |
| 说明书 | 1 份 |