裂隙灯

技术参数：

| 类型： | 双眼会聚显微镜 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 放大驱动系统： | 2档左右切换 |  |  |  |
| 目镜： | 标准10× |  | 16× |  |
| 放大倍数： | 10× | 16× | 16× | 25× |
| 可视区域 | 18.5 | 12 | 16 | 10.5 |
| 瞳距调整 | 50~87mm |  |  |  |

主机系统技术参数：

- 裂隙宽度：0~14mm连续可调

- 裂隙长度：0.3~14连续可调

- 镜头直径：14/9/5.5/0.3

- 裂隙角度：±90°，连续调节

- 入射角度：水平0°

- 工作距离：68mm

- 下颌托高度调节范围：76±1mm

- 滤光片：钴蓝，赤红，热吸收式

- 水平细微移动：10mm（使用操纵杆）

- 固视标：12V，60Ma

- 光源：6V，20W卤素灯

- 电源：AC100~240V  50/60Hz

- 功率：40VA